《欧盟饮用水水质指令》

A.微生物学参数

| 指标 | 指标值(个/ml) |
| --- | --- |
| 埃希氏大肠杆菌 | 0 |
| 肠道球菌 | 0 |

以下指标用于瓶装或桶装饮用水:

| 指标 | 指标值 |
| --- | --- |
| 埃希氏大肠杆菌 | 0/250ml |
| 肠道球菌 | 0/250ml |
| 铜绿假单胞菌 | 0/250ml |
| 细菌总数(22℃) | 100/ml |
| 细菌总数(37℃) | 20ml |

B.化学物质参数

| 指标 | 指标值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酰胺 | 0.10 | µg/L | 注1 |
| 锑 | 5.0 | µg/L |  |
| 砷 | 10 | µg/L |  |
| 苯 | 1.0 | µg/L |  |
| 苯并[a]芘 | 0.010 | µg/L |  |
| 硼 | 1.0 | mg/L |  |
| 溴酸盐 | 10 | µg/L | 注2 |
| 镉 | 5.0 | µg/L |  |
| 铬 | 50 | µg/L |  |
| 铜 | 2.0 | mg/L | 注3 |
| 氰化物 | 50 | µg/L |  |
| 1,2-二氯乙烷 | 3.0 | µg/L |  |
| 环氧氯丙烷 | 0.10 | µg/L | 注1 |
| 氟化物 | 1.5 | mg/L |  |
| 铅 | 10 | µg/L | 注3和注4 |
| 汞 | 1.0 | µg/L |  |
| 镍 | 20 | µg/L | 注3 |
| 硝酸盐 | 50 | mg/L | 注5 |
| 亚硝酸盐 | 0.50 | mg/L | 注5 |
| 农药 | 0.10 | µg/L | 注6和7 |
| 农药(总) | 0.50 | µg/L | 注6和8 |
| 多环芳烃 | 0.10 | µg/L | 特殊化合物的总浓度 注9 |
| 硒 | 10 | µg/L |  |
| 四氯乙烯和三氯乙烯 | 10 | µg/L | 特殊指标的总浓度 |
| 三卤甲烷(总) | 100 | µg/L | 特殊化合物的总浓度 注10 |
| 氯乙烯 | 0.50 | µg/L | 注1 |

注:1.参数值是指水中的剩余单体浓度,并根据相应聚合体与水接触后所能释放出的最大量计算得;

2.如果可能,在不影响消毒效果的前提下,成员国应尽力降低该值.

3.该值适用于由用户水嘴处所取水样,且水样应能代表用户一周用水的平均水质.成员国必须考虑到可能会影响人体健康的峰值出现情况.

4.该指令生效后5-15年,铅的参数值为25µg/L.

5.成员国应确保[硝酸根浓度]/50+[亚硝酸根浓度]/3≤1,方括号中为以mg/L为单位计的硝酸根和亚硝酸根浓度,且出厂水亚硝酸盐含量要小于0.1mg/L.

6.农药是指:有机杀虫剂、有机除草剂、有机杀菌剂、有机杀线虫剂、有机杀螨剂、有机除藻剂、有机杀鼠剂、有机杀粘菌和相关产品及其代谢副产物、降解和反应产物.

7.参数值适用于每种农药.对艾氏剂、狄氏剂、七氯和环氧七氯，参数值为0.030µg/L.

8.农药总量是指所有能检测出和定量的单项农药的总和。

9.具体的化合物包括：苯并[b]呋喃、苯并[k]呋喃、苯并[g,h,i]芘、茚并[1，2，，-cd]芘

10.如果可能，在不影响消毒效果的前提下，成员国应尽力降低下列化合物值：氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷该指令生效后5-15年，总三卤甲烷的参数值为150µg/L.

C.指示参数

| 指标 |  | 指导值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度 |  | 用户可以接受且无异味 |  |  |
| 浊度 |  | 用户可以接受且无异常 |  | 注7 |
| 嗅 |  | 用户可以接受且无异常 |  |  |
| 味 |  | 用户可以接受且无异常 |  |  |
| 氢离子浓度 |  | 6.5-9.5 | pH单位 | 注1和3 |
| 电导率 |  | 2500 | µS/cm(20℃) | 注1 |
| 氯化物 |  | 250 | mg/L | 注1 |
| 硫酸盐 |  | 250 | mg/L | 注1 |
| 钠 |  | 200 | mg/L |  |
| 耗氧量 |  | 5.0 | mgO2/L | 注4 |
| 氨 |  | 0.50 | mg/L |  |
| TOC |  | 无异常变化 |  | 注6 |
| 铁 |  | 200 | µg/L |  |
| 锰 |  | 50 | µg/L |  |
| 铝 |  | 200 | µg/L |  |
| 细菌总数（22℃） |  | 无异常变化 |  |  |
| 产气荚膜梭菌 |  | 0 | 个/100mL | 注2 |
| 大肠杆菌 |  | 0 | 个/100mL | 注5 |
| 放射性参数 | 氚 | 100 | Bq/L |  |
|  | 总指示用量 | 0.10 | mSv/年 |  |

注：1.不应具有腐蚀性。

2.如果原水不是来自地表水或没有受地表水影响，则不需要测定该参数。

3.若为瓶装或桶装的静止水，最小值可降至4.5pH单位，若为瓶装或桶装水，因其天然富含或人工充入二氧化碳，最小值可降至更低。

4.如果测定TOC参数值，则不需要测定该值。

5.对瓶装或桶装的水，单位为个/250mL。

6.对于供水量小于是10000m3/d的水厂，不需要测定该值。

7.对地表水处理厂，成员国应尽力保证出厂水的浊度不超过1.0NTU。

注：译自Council Directive 98/83/EC on the Quality of Water Intended for Human Consumption</P< p>