中华人民共和国国家标准

瓶装饮用纯净水卫生标准GB17324-1998

Hygienic standard of bottled purified water for drinking

中华人民共和国卫生部 1998-04-21批准 1999-01-01实施

1 范围

本标准规定了瓶装饮用纯净水的定义、卫生要求及检验方法。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 4789.2-94 食品卫生微生物学检验 菌落总数的测定

GB 4789.3-94 食品卫生微生物学检验 大肠菌群的测定

GB 4789.4-94 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.5-94 食品卫生微生物学检验 志贺氏菌检验

GB 4789.10-94 食品卫生微生物学检验 葡萄球菌检验

GB 4789.11-94 食品卫生微生物学检验 溶血性链球菌检验

GB 4789.15-94 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母检验

GB 5749-85 生活饮用水卫生标准

GB 5750-85 生活饮用水卫生标准检验方法

GB 7718-94 食品标签通用标准

GB/T 8538-1995 饮用天然矿泉水检验方法

GB 14881-94 食品企业通用卫生规范

GB 17323-1998 瓶装饮用纯净水

3 定义

本标准采用下列定义。

瓶装饮用纯净水 bottled purified water for drinking

以符合生活饮用水卫生标准的水为原料，通过电渗析法、离子交换法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法制得的，密封于容器中且不含任何添加物可直接饮用的水。

4 卫生要求

4.1 原料用水，应符合GB5749的规定。

4.2 感官指标

感官指标应符合表1的规定。

表1 感官指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色度，度 ≤ | 5，不得呈现其他异色 |
| 浊度，度 ≤ | 1 |
| 臭和味 | 无异味，异臭 |
| 肉眼可见物 | 不得检出 |

4.3 理化指标

4.3.1 PH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物等指标应符全GB 17323的规定。

4.3.2 理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 铅（以Pb计）,mg/L ≤ | 0.01 |
| 砷(以As计),mg/L ≤ | 0.01 |
| 铜(以Cu计),mg/L ≤ | 1 |
| 氰化物(以CN-计),mg/L ≤ | 0.002 |
| 挥发酚(以苯酚计),mg/L ≤ | 0.002 |
| 游离氯，mg/L ≤ | 0.005 |
| 三氯甲烷，mg/L ≤ | 0.02 |
| 四氯化碳，mg/L ≤ | 0.001 |
| 亚硝酸盐(以NO2-计) ≤ | 0.002 |
| 1）为蒸馏水加检项目。 |  |

4.4　 微生物指标

微生物指标应符合表3的规定。

表3　 微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数，cfu/mL ≤ | 20 |
| 大肠菌群，MPN/100mL ≤ | 3 |
| 致病菌（系指肠道致病菌和致病性球菌） | 不得检出 |
| 霉菌、酵母菌，cfu/mL | 不得检出 |

4.5 卫生导则

见附录A

5 检验方法

5.1 感官指标

色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、按GB/T 8538规定的方法测定。

5.2 理化指标

5.2.1 pH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物按GB17323规定的方法测定。

5.2.2 游离氯、砷、铅、铜、氰化物、亚硝酸盐、挥发性酚、三氯甲烷、四氯化碳按GB5750规定的方法测定。

5.3 微生物指标

按GB4789.2规定的方法测定。

5.3.1 大肠菌群

按GB4789.3规定的方法测定。

5.3.2 致病菌

按GB4789.4、GB4789.5、GB4789.10及GB4789.11规定的方法测定。

5.3.3 霉菌、酵母菌

按GB4789.15规定的方法测定。

附录A

（提示的附录）

瓶装饮用纯净水卫生导则

A1 目的

为指导瓶装饮用纯净水的生产，使其符合食品卫生要求，保证人民身体健康，根据《中华人民共和国食品卫生法》有关规定制定本导则。

A2 适用范围

瓶装饮用纯净水，即以符合生活饮用水水质标准的水为原料，通过电渗析，离子交换法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法制得的密封于容 器中且不含任何添加物可直接饮用的瓶装饮用纯净水。

A3 指导原则

第一条 新建、扩建、改建的各生产单位的设计，布局应符合GB 14881。

第二条 水处理车间应为封闭间，灌装车间应封闭并设空气净化装置，空气清洁度应达到1000级，并使用自动化灌装。

第三条 设备、管道、工具、器具和储水设施必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制成，表面应光滑、无凹坑、无剥脱、无缝隙、无死角、无盲端，不易积垢，便于清洗，消毒；储存罐应易于放水，避免形成死水层引起微生物污染。

第四条 包装材料应符合国家有关卫生标准，禁止使用回收瓶子，瓶、盖灌装前必须使用自动化设备，严格清洗、消毒。

第五条 采取有效的消毒措施，终端水、清洗后的瓶、盖，其菌落总数、大肠菌群、药物残留等不得检出。

第六条 从业人员必须保持良好的个人卫生，进入车间前必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，进入灌装间的人员必须进行二次更衣，配戴口罩，方准进入。

第七条 纯净水生产单位应建立自身卫生管理组织，配备考核合格的检验人员；建立与生产能力相适应的符合要求的检验室，负责产品检验，其感官指标、pH值、电导率、菌落总数、大肠菌群必须每批检验，合格后方准出厂。

第八条 纯净水生产单位对原料用水应经常进行检验，同时每年应按GB 5749全项检验一次；对纯净水产品除每批进行常规检验外，每年还应按本标准进行全项检验二次；如有停产情况，在生产前必须进行全项检验一次，并将检验报告妥善保存以备食品卫生监督机构查验。

第九条 瓶装饮用纯净水必须符合《中华人民共和国食品卫生法》和GB 7718的规定，除标注商品名称外，还应标注其主要工艺及纯净水字样，非蒸馏工艺生产的纯净水不能标注为蒸馏水。

注：GB 17323中质量理化指标如下表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| pH值 | 5.0 --7.0 |
| 电导率[(25± 1)°C],μS/cm ≤ | 10 |
| 高锰酸钾消耗量（以O2计)，mg/L ≤ | 1.0 |
| 氯化物（以Cl-计），mg/L ≤ | 6.0 |