生活饮用水地表水源地特定项目分析方法 气相色谱法

水地表水源地特定项目分析方法

气相色谱法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 最低检出限 (mg／L) | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | 0.0003 | GB/T 17130－1997 |
|  |  | 气相色谱法 | 0.0006 | 2） |
| 2 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | 0.00005 | GB/T 17130－1997 |
|  |  | 气相色谱法 | 0.0003 | 2） |
| 3 | 三溴甲烷 | 顶空气相色谱法 | 0.001 | GB/T 17130－1997 |
|  |  | 气相色谱法 | 0.006 | 2） |
| 4 | 二氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | 0.0087 | 2） |
| 5 | 1，2- 二氯乙烷 | 顶空气相色谱法 | 0.0125 | 2） |
| 6 | 环氧氯内烷 | 气相色谱法 | 0.02 | 2） |
| 7 | 氯乙烯 | 气相色谱法 | 0.001 | 2） |
| 8 | 1，1- 二氯乙烯 | 吹出捕集气相色谱法 | 0.000018 | 2） |
| 9 | 1，2—二氯乙烯 | 吹出捕集气相色谱法 | 0.000012 | 2） |
| 10 | 三氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | 0.0005 | GB/T 17130－1997 |
|  |  | 气相色谱法 | 0.003 | 2） |
| 11 | 四氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | 0.0002 | 2） |
|  |  | 气相色谱法 | 0.0012 | 2） |
| 12 | 氯丁二烯 | 顶空气相色谱法 | 0.002 | 2） |
| 13 | 六氯丁二烯 | 气相色谱法 | 0.00002 | 2） |
| 14 | 苯乙烯 | 气相色谱法 | 0.01 | 2） |
| 15 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 0.05 | GB 13197－91 |
|  |  | 4—氨基—3—联氨—5—疏基—1，2， 4—三氮杂茂(AHMT)分光光度法 | 0.05 | 2） |
| 16 | 乙醛 | 气相色谱法 | 0.24 | 2） |
| 17 | 丙烯醛 | 气相色谱法 | 0.019 | 2） |
| 18 | 三氯乙醛 | 气相色谱法 | 0.001 | 2） |
| 19 | 苯 | 液上气相色谱法 | 0.005 | GB 11890－89 |
|  |  | 顶空气相色谱法 | 0.00042 | 2） |
| 20 | 甲苯 | 液上气相色谱法 | 0.005 | GB 11890－89 |
|  |  | 二硫化碳萃取气相色谱法 | 0.05 |  |
|  |  | 气相色谱法 | 0.01 | 2） |
| 21 | 乙苯 | 液上气相色谱法 | 0.005 | GB 11890－89 |
|  |  | 二硫化碳萃取气相色谱法 | 0.05 |  |
|  |  | 气相色谱法 | 0.01 | 2） |
| 22 | 二甲苯 | 液上气相色谱法 | 0.005 | GB 11890－89 |
|  |  | 二硫化碳萃取气相色谱法 | 0.05 |  |
|  |  | 气相色谱法 | 0.01 | 2） |
| 23 | 异丙苯 | 顶空气相色谱法 | 0.0032 | 2） |
| 24 | 氯苯 | 气相色谱法 | 0.01 | HJ／T 74—2001 |
| 25 | 1，2- 二氯苯 | 气相色谱法 | 0.002 | GB/T 17131－1997 |
| 26 | 1，4- 二氯苯 | 气相色谱法 | 0.005 | GB/T 17131－1997 |
| 27 | 三氯苯 | 气相色谱法 | 0.00004 | 2） |
| 28 | 四氯苯 | 气相色谱法 | 0.00002 | 2） |
| 29 | 六氯苯 | 气相色谱法 | 0.00002 | 2） |
| 30 | 硝基苯 | 气相色谱法 | 0.0002 | GBl3194—91 |
| 31 | 二硝基苯 | 气相色谱法 | 0.2 | 2） |
| 32 | 2，4—二硝基甲苯 | 气相色谱法 | 0.0003 | GBl3194—91 |
| 33 | 2，4，6—三硝基甲苯 | 气相色谱法 | 0.1 | 2） |
| 34 | 硝基氯苯 | 气相色谱法 | 0.0002 | GBl3194—91 |
| 35 | 2，4—二硝基氯苯 | 气相色谱法 | 0.1 | 2） |
| 36 | 2，4—二氯苯酚 | 电子捕获—毛细色谱法 | 0.0004 | 2） |
| 37 | 2，4，6—三氯苯酚 | 电子捕获—毛细色谱法 | 0.00004 | 2） |
| 38 | 五氯酚 | 气相色谱法 | 0.00004 | GB 8972—88 |
|  |  | 电子捕获—毛细色谱法 | 0.000024 | 2） |
| 39 | 苯胺 | 气相色谱法 | 0.002 | 2） |
| 40 | 联苯胺 | 气相色谱法 | 0.0002 | 2） |
| 41 | 丙烯酰胺 | 气相色谱法 | 0.00015 | 2） |
| 42 | 丙烯腊 | 气相色谱法 | 0.10 | 2） |
| 43 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 液相色谱法 | 0.0001 | HJ／T 72—2001 |
| 44 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基) 酯 | 气相色谱法 | 0.0004 | 2） |
| 45 | 水合胼 | 对二甲氨基苯甲醛直接分光光度法 | 0.005 | 2） |
| 46 | 四乙基铅 | 双硫腙比色法 | 0.0001 | 2） |
| 47 | 吡啶 | 气相色谱法 | 0.031 | GB／T14672—93 |
|  |  | 巴比土酸分光光度法 | 0.05 | 2） |
| 48 | 松节油 | 气相色谱法 | 0.02 | 2） |
| 49 | 苦味酸 | 气相色谱法 | 0.001 | 2） |
| 50 | 丁基黄原酸 | 铜试剂亚铜分光光度法 | 0.002 | 2） |
| 51 | 活性氯 | N,N—二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | 0.01 | 2） |
|  |  | 3，3’，5，5，—四甲基联苯胺比色法 | 0.005 | 2） |
| 52 | 滴滴涕 | 气相色谱法 | 0.0002 | GB 7492—87 |
| 53 | 林丹 | 气相色谱法 | 4×10—6 | GB 7492—87 |
| 54 | 环氧七氯 | 液液萃取气相色谱法 | 0.000083 | 2） |
| 55 | 对硫磷 | 气相色谱法 | 0.00054 | GBl3192—91 |
| 56 | 甲基对硫磷 | 气相色谱法 | 0.00042 | GBl3192—91 |
| 57 | 马拉硫磷 | 气相色谱法 | 0.00064 | GBl3192—91 |
| 58 | 乐果 | 气相色谱法 | 0.00057 | GBl3192—91 |
| 59 | 敌敌畏 | 气相色谱法 | 0.00006 | GBl3192—91 |
| 60 | 敌百虫 | 气相色谱法 | 0.000051 | GBl3192—91 |
| 61 | 内吸磷 | 气相色谱法 | 0.0025 | 2） |
| 62 | 百菌清 | 气相色谱法 | 0.0004 | 2） |
| 63 | 甲萘威 | 高效液相色谱法 | 0.01 | 2） |
| 64 | 溴氰菊酯 | 气相色谱法 | 0.0002 | 2） |
|  |  | 高效液相色谱法 | 0.002 | 2） |
| 65 | 阿特拉律 | 气相色谱法 |  | 3） |
| 66 | 苯并(a)芘 | 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 | 4×10—6 | GB ll895—89 |
|  |  | 高效液相色谱法 | l×10—6 | GB 3198—91 |
| 67 | 甲基汞 | 气相色谱法 | l×10—8 | GB／T17132—1997 |
| 68 | 多氯联苯 | 气相色谱法 |  | 3) |
| 69 | 微囊藻毒素—LR | 高效液相色谱法 | 0.00001 | 2） |
| 70 | 黄磷 | 钼—锑—抗分光光度法 | 0.0025 | 2） |
| 71 | 钼 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.00231 | 2） |
| 72 | 钻 | 无火焰原子吸收分头光度法 | 0.00191 | 2） |
| 73 | 铍 | 铬菁R分光光度法 | 0.0002 | HJ／T 58—2000 |
|  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.00002 | HJ／T 59—2000 |
|  |  | 桑色素荧光分光光度法 | 0.0002 | 2） |
| 74 | 硼 | 姜黄素分光光度法 | 0.02 | HJ／T 49—1999 |
|  |  | 甲亚胺—H分光光度法 | 0.2 | 2） |
| 75 | 锑 | 氢化原子吸收分光光度法 | 0.00025 | 2） |
| 76 | 镍 | 无火焰原于吸收分光光度法 | 0.00248 | 2） |
| 77 | 钡 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.00618 | 2） |
| 78 | 钒 | 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 | 0.018 | GB／T15503—1995 |
|  |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.00698 | 2） |
| 79 | 钛 | 催化示波极谱法 | 0.0004 | 2） |
|  |  | 水杨基荧光酮分光 | 0.02 | 2） |
| 80 | 铊 | 无火焰原子吸收分光光度法 | l×10—6 | 2） |
| 注：暂采用下列分析方法，待国家方法标准发布后，执行国家标准。1)《水和废水监测分析方法(第三版)》，中国环境科学出版社，1989年。2)《生活饮用水卫生规范》，中华人民兵和国卫生部，2001年。3)《水和废水标准检验法(第15版)》，中国建筑工业出版社，1985年。 |  |  |  |  |

生活饮用水地表水源地补充项目分析方法

生活饮用水地表水源地补充项目分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 最低检出限 (mg／L) | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸盐 | 重量法 | 10 | GBll899—89 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.4 | GBl3196—91 |
|  |  | 铬酸钡光度法 | 8 | 1) |
|  |  | 离子色谱法 | 0.09 | HJ／T 84—2001 |
| 2 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | 10 | GBll896—89 |
|  |  | 硝酸汞滴定法 | 2.5 | 1) |
|  |  | 离子色谱法 | 0.02 | HJ／T 84—2001 |
| 3 | 硝酸盐 | 酚二磺酸分光光度 | 0.02 | GB 7480一87 |
|  |  | 紫外分光光度法 | 0.08 | 1) |
|  |  | 离子色谱法 | 0.08 | HJ／T 84—2001 |
| 4 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03 | GBll911—89 |
|  |  | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.03 | 1) |
| 5 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01 | GBll911—89 |
|  |  | 甲醛肟光度法 | 0.01 | 1) |
|  |  | 高碘酸钾分光光度法 | 0.02 | GBll906—89 |
| 注：暂采用下列分析方法，待国家方法标准发布后，执行国家标准。1)《水和废水监测分析方法(第三版)》，中国环境科学出版社，1989年。 |  |  |  |  |