| 杂质 | AAMT（美国医疗仪器促进协会）标准 | 超过允许值的范围 |
| --- | --- | --- |
| 钙 镁 钠 钾 氟化物 氯 氨胺 硝酸盐 硫酸盐 钡、锌 铝 砷 铅 铬 细菌 致热源 悬浮颗粒 | 2mg/L(0.1mEq/L) 4mg/L(0.3mEq/L) 70mg/L(3.0mEq/L) 8mg/L(0.2mEq/L) 0.2mg/L 0.5mg/L 0.1mg/L 2.0mg/L 100.0mg/L 各0.1mg/L 0.01mg/L(10.0μg/L) 0.05mg/L(5.0μg/L) 0.05mg/L(5.0μg/L) 0.014mg/L(14.0μg/L) <100/mg 0 直径小于5μm | 硬水综合证 硬水综合证 高钠水症、水种、高血压 心律失常、心跳停止 骨软化症 高氯血症 溶血性贫血 贫血 代谢性酸中毒 恶心、呕吐 透析脑毒，骨软化症 神经损害 神经损害 败血症 发热反应 损害机器 |