加拿大饮用水水质标准（1996年4月）

微生物学指标
饮用水中大肠菌的最大可接受浓度（maximum acceptable concentration,MAC）为 0个/100mL水样。由于饮用水中大肠杆菌的分布不均匀，受取样的限制，因此，在饮用水中满足下列条件的即可以认为是达到大肠杆菌的MAC标准：
1.所有100mL样品中的总大肠杆菌不超过10个，且不应是粪型大肠杆菌；
2.从同一取样点所连续取样不应监测出大肠杆菌；
3.对小区饮用水供应：
a) 一天中从小区的取样点所取样品中，含有大肠杆菌的取样点数量不大于一个；
b) 最小10个取样点中含有大肠杆菌的样品数不应大于10%
如果检测到一个取样点的大肠杆菌数大于10个/mL，或者每升水样的平板计数（HPC）检测大于500个或总大肠杆菌滤膜上大于200个背景生物，应重新取样测定。本次没有对病毒和病原体提出指标值。如果需要检测，水样中不应检出病毒和病原体（如贾第氏虫）。
化学和物理参数指标
有指标值的参数
表1中列出了所有的化学和物理参数，包括所有新的、修订的和重新确定的最大可接受浓度（MACs），临时最大可接受浓度（IMACs）和感官指标（AOs）。

| 序号 | 参数 | MAC(MG/L） | IMAC(MG/L) | AO(MG/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涕灭威 | 0.009 |  |  |
| 2 | 艾氏剂+狄氏剂 | 0.0007 |  |  |
| 3 | 锑 |  | 0.0061 |  |
| 4 | 砷 |  | 0.025 |  |
| 5 | 阿特拉津+代谢物 |  | 0.005 |  |
| 6 | 甲基连氮磷（azinpho-smethyl） | 0.02 |  |  |
| 7 | 钡 | 1.0 |  |  |
| 8 | Bendiocarb | 0.04 |  |  |
| 9 | 苯 | 0.005 |  |  |
| 10 | 苯并[a]芘 | 0.00001 |  |  |
| 11 | 硼 |  | 5 |  |
| 12 | Bromoxynil |  | 0.005 |  |
| 13 | 镉 | 0.005 |  |  |
| 14 | 西维因 | 0.09 |  |  |
| 15 | 羰呋喃 | 0.09 |  |  |
| 16 | 四氯化碳 | 0.005 |  |  |
| 17 | 氯胺（总） | 3.0 |  |  |
| 18 | 氯化物 |  |  | ≤250 |
| 19 | 溴硫磷 | 0.09 |  |  |
| 20 | 铬 | 0.05 |  |  |
| 21 | 色度 |  |  | ≤15TCU2 |
| 22 | 铜 |  |  | ≤1.0 |
| 23 | 连氮氰（Cyanazine） |  | 0.01 |  |
| 24 | 氰 | 0.2 |  |  |
| 25 | 二嗪农 | 0.02 |  |  |
| 26 | 麦畏草 | 0.12 |  |  |
| 27 | 1，2-二氯苯 | 0.20 |  | ≤0.003 |
| 28 | 1，4-二氯苯 | 0.005 |  | ≤0.001 |
| 29 | 1，2-二氯乙烷 |  | 0.005 |  |
| 30 | 1，1二氯乙烯 | 0.014 |  |  |
| 31 | 二氯甲烷 | 0.05 |  |  |
| 32 | 2，4-二氯苯酚 | 0.09 |  | ≤0.0003 |
| 33 | 2，4-D |  | 0.1 |  |
| 34 | Diclofop-methyl | 0.009 |  |  |
| 35 | 乐果 |  | 0.02 |  |
| 36 | 地乐酚 | 0.01 |  |  |
| 37 | 杀草炔 | 0.07 |  |  |
| 38 | 敌草隆 | 0.15 |  |  |
| 39 | 乙苯 |  |  | ≤0.0024 |
| 40 | 氟化物4 | 1.5 |  |  |
| 41 | 甘磷酸盐 |  | 0.28 |  |
| 42 | 铁 |  |  | ≤0.3 |
| 43 | 铅 | 0.010 |  |  |
| 44 | 吗拉硫磷 | 0.19 |  |  |
| 45 | 锰 |  |  | ≤0.05 |
| 46 | 汞 | 0.001 |  |  |
| 47 | 甲氧氯 | 0.9 |  |  |
| 48 | 丙草胺 |  | 0.05 |  |
| 49 | Metribuzin | 0.08 |  |  |
| 50 | 一氯苯 | 0.08 |  | ≤0.03 |
| 51 | 硝酸盐5 | 45 |  |  |
| 52 | 次氮基三乙酸（NTA） | 0.4 |  |  |
| 53 | 嗅 |  |  | 无 |
| 54 | 百草枯（以二氯化物计） |  | 0.016 |  |
| 55 | 对硫磷 | 0.05 |  |  |
| 56 | 五氯苯酚 | 0.06 |  | ≤0.030 |
| 57 | pH值 |  |  | 6.5—8.57 |
| 58 | Phorate | 0.002 |  |  |
| 59 | 毒莠定 |  | 0.19 |  |
| 60 | 硒 | 0.01 |  |  |
| 61 | 西吗嗪 |  | 0.01 |  |
| 62 | 钠 |  |  | ≤200 |
| 63 | 硫酸盐 |  |  | ≤500 |
| 64 | 硫化物（以H2S计） |  |  | ≤0.05 |
| 65 | 味 |  |  | 无 |
| 66 | 温度 |  |  | ≤15℃ |
| 67 | 特丁磷 |  | 0.001 |  |
| 68 | 四氯乙烯 | 0.03 |  |  |
| 69 | 2，3，4，6-三氯苯酚 | 0.1 |  | ≤0.001 |
| 70 | 甲苯 |  |  | ≤0.024 |
| 71 | 总溶解固体（TDS） |  |  | ≤500 |
| 72 | 三氯乙烯 | 0.05 |  |  |
| 73 | 2，4，6-三氯苯酚 | 0.005 |  | ≤0.002 |
| 74 | 氟乐灵 |  | 0.045 |  |
| 75 | 三卤甲烷（总）10 |  | 0.1 |  |
| 76 | 浊度 | 1NTU11 |  | ≤5NTU11,12 |
| 77 | 铀 | 0.1 |  |  |
| 78 | 氯乙烯 | 0.002 |  |  |
| 79 | 二甲苯（总） |  |  | ≤0.3 |
| 80 | 锌 |  |  | ≤5.0 |

管网水必须具备的性状指标(17)

| 序号 | 项目 | 指标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化物 | 200mg/L | 味 |
| 2 | 有机物质（高锰酸钾指数） | 10mg/L |  |
| 3 | 铜 | 1.0mg/L | 色 |
| 4 | 铁 | 0.3mg/L |  |
| 5 | 锰 | 0.05mg/L |  |
| 6 | 锌 | 1.0mg/L |  |
| 7 | 钠 | 300mg/L | 味 |
| 8 | 硬度 | 300mg/L |  |
| 9 | 蒸发残渣 | 500mg/L |  |
| 10 | 酚类 | 0.005mg/L | 嗅 |
| 11 | 1，1，1-三氯乙烷 | 0.3mg/L |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 0.2mg/L | 发泡 |
| 13 | pH值 | 5.8—8.6 | 基本性状 |
| 14 | 嗅 | 不得有异溴 |  |
| 15 | 味 | 不得有异味 |  |
| 16 | 色度 | 5 |  |
| 17 | 浊度 | 2NTU |  |

注：
1.由于新抽的水样中的金属浓度高于冲洗后水中的浓度，在取样前应彻底冲洗水龙头。
2.TCU = true colour unit. 
3.当测定总二氯苯的浓度超过最大限值（0.005mg/L）时，应检测每个组分的浓度。
4.推荐采用氟化物的浓度为0.8—1.0mg/L，该值是保护牙齿的最佳范围。
5.等于10mg/L硝酸盐氮。当分别测定硝酸盐和亚硝酸盐时，亚硝酸盐浓度不得超过3.2mg/L。
6.等于0.007mg/L百草枯离子。
7.无单位。
8.推荐将钠列入每日检测计划，以便有关人员控制病人的钠摄入量。
9.当硫酸盐浓度超过500mg/L时，可能会对某些人产生影响。
10.三卤甲烷的IMAC值为年平均值。
11.NTU为散射光浊度单位。
12.在用户取样点。
无指标值的参数
自1987年以后，某些化学和物理参数已经被确认为不需要限值。表2列出了这些参数。这些参数不采用限值主要有以下几个原因：
*现有可用的数据表明对健康无害或无感官问题（如钙）；
*资料表明可能有害的化学物质不准在加拿大使用（如2，4，5-TP），或在饮用水中不会达到致危险的浓度；或*参数由几种化合物组成，而需要单个组分的指标值（如农药（总））。
表2 无指标值的参数

| 参数 | 参数 |
| --- | --- |
| 氨 | 农药（总） |
| 石棉 | 酚类 |
| 钙 | 邻苯二甲酸酯（PAE） |
| 氯丹 | 多环芳香烃（PAH）2 |
| DDT及其代谢物 | 氡 |
| 异狄氏剂 | 树脂酸 |
| 甲醛 | 银 |
| 无铅汽油 | 丹宁（酸） |
| 硬度1 | 总有机磷 |
| 七氯和环氧七氯 | 总有机磷 |
| 木质素 | 毒杀芬 |
| 林丹 | 三烯酸盐 |
| 镁 | 2，4，5-T |
| 甲基对硫磷 | 2，4，5-对三联苯（2，4，5-TP） |
| merix |  |

注：1.硬度的可接受范围很广。通常，硬度在80—100mg/L之间是可以接受的：大于200mg/L已经很高但仍可以忍受；超过500mg/L通常不能接受。当采用钠离子交换法软化时，推荐将独立的未经软化的水供应厨房和饮用。
2.不包括苯并[a]芘。
放射性参数指标
制定饮用水中的放射性物质指标值时，首先要认识到，通过饮用水所接受的放射线仅占总放射线的一部分，不应包括天然存在的放射线物质。因此，饮用水中放射性物质的最大可接受浓度（MAC）是基于每年饮用水消耗量中含0.1Sv*有效量计算的。该值表示基于天然放射性物质的年平均辐射量不足5%。
表3 一级放射性元素

| 放射性核素 | 半衰期t1/2 | DCF(Sv/Bq) | MAC(Bq/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然放射性核素 |  |  |  |
| 铅-210 210Pb | 22.3年 | 1.3×10-6 | 0.1 |
| 镭-224 224Ra | 3.66年 | 8.0×10-8 | 2 |
| 镭-226 226Ra | 1600年 | 2.2×10-7 | 0.6 |
| 镭-228 228Ra | 5.76年 | 2.7×10-7 | 0.5 |
| 钍-228 228Th | 1.91年 | 6.7×10-8 | 2 |
| 钍-230 230Th | 7.54×104年 | 3.5×10-7 | 0.4 |
| 钍-232 232Th | 1.40×1010年 | 1.8×10-6 | 0.01 |
| 钍-234 234Th | 24.1年 | 5.7×10-9 | 20 |
| 铀-234 234U | 2.45×105年 | 3.9×10-8 | 4 |
| 铀-235 235U | 7.04×108年 | 3.8×10-8 | 4 |
| 铀-238 238U | 4.47×109年 | 3.6×10-8 | 4 |
| 人造放射性核素 |  |  |  |
| 铯-134 134Cs | 2.07年 | 1.9×10-8 | 7 |
| 铯-137 137Cs | 30.2年 | 1.3×10-8 | 10 |
| 碘-125 125I | 59.9年 | 1.5×10-8 | 10 |
| 碘-131 131I | 8.04年 | 2.2×10-8 | 6 |
| 钼-99 99Mo | 65.9年 | 1.9×10-9 | 70 |
| 锶-90 90Sr | 29年 | 2.8×10-8 | 5 |
| 氚** 3H | 12.3年 | 1.8×10-11 | 7000 |

注：*与化学指标值0.1mg/L对应的天然铀的活性浓度约为2.6Bq/L。
**在大气中也会有大量的氚产生。
表4 二级放射性元素

| 放射性核素 | 半衰期t1/2 | DCF(Sv/Bq) | MAC(Bq/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 人造放射性核素 |  |  |  |
| 锑-125 125Sb | 2.76年 | 9.8×10-10 | 100 |
| 铯-141 141Ce | 32.5天 | 1.2×10-9 | 100 |
| 铯-144 144Ce | 284.4天 | 8.8×10-9 | 20 |
| 钴-60 60Co | 5.27年 | 9.2×10-8 | 2 |
| 铁-59 59Fe | 44.5天 | 3.1×10-9 | 40 |
| 锰-54 54Mn | 312.2天 | 7.3×10-10 | 200 |
| 铌-95 95Nb | 35.0天 | 7.7×10-10 | 200 |
| 钌-103 103Ru | 39.2天 | 1.1×10-9 | 100 |
| 钌-106 106Ru | 372.6天 | 1.1×10-8 | 10 |
| 锌-65 65Zm | 243.8天 | 3.8×10-9 | 40 |
| 锆-95 95Zr | 64.0天 | 1.3×10-9 | 100 |

*Sievert(Sv)是辐射量单位。替代旧单位rem(1rem=0.01Sv)