新日本水质标准

（1）舒适水质项目

化学指标单位：

| 序号 | 水质标准项目 | 标准值 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰Manganese | 0.01 | ▲ |
| 2 | 铝Aluminum | 0.2 | ● |
| 3 | 余氯Residual chiorine | 1 | ● |
| 4 | 2-甲基异冰片 2-hylisobolneol | PAC＝0.00002② | ● |
| 5 | 1，10-二甲基-9-十氢萘醇Ceosmine | PAC＝0.00002② | ● |
| 6 | 臭气强度Odor degres | 3 | ● |
| 7 | 游离碳酸Free carbon dioxide | 20 | ● |
| 8 | 有机物等（高锰酸钾消耗量）organic substances | 3 | ▲ |
| 9 | 硬度（钙、镁等）Hardness | 10～100 | ▲ |
| 10 | 总固体TDS | 30～200 | ▲ |
| 11 | 浊度Turbidity | 2度 | ▲ |
| 12 | 朗格利尔指数（腐蚀性）Langelier's Index | -1～0 | ● |
| 13 | PH值 | 7.5 | ▲ |

（2）与健康有关到项目

化学指标单位：

| 序号 | 水质标准项目 | 标准值 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般细菌standard plates count | 100/mL |  |
| 2 | 大肠杆菌Coliform group bacteria count | 检不出 |  |
| 3 | 氰Cyanide | 检不出 |  |
| 4 | 汞Heroury | 0.0005 |  |
| 5 | 铅Lead | 0.05 |  |
| 6 | 六价铬Hexavalent chromium | 0.05 | ▲ |
| 7 | 镉Cadmium | 0.01 |  |
| 8 | 硒Selenium | 0.01 | ○ |
| 9 | 砷Arsenic | 0.01 |  |
| 10 | 氟Fluoride | 0.8 |  |
| 11 | 硝酸氮及亚硝酸氮Nitrite nitrogen&nitrate nitrogen | 10 |  |
| 12 | 三氯乙烯Trichloroethylene | 0.03 | ○ |
| 13 | 四氯乙烯Tetrachloroetylene | 0.01 | ○ |
| 14 | 四氯乙碳Carbon tetrachloride | 0.002 | ● |
| 15 | 1，1，2-三氯乙烷 1，1，2-trichloroethane | 0.006 | ● |
| 16 | 1，2-二氯乙烷 1，2-Decloroethane | 0.004 | ● |
| 17 | 1，1-二氯乙烯 1，1-dicloroethylene | 0.02 | ● |
| 18 | 顺式-1，2-二氯乙烯cis-1，2chloroethylene | 0.04 | ● |
| 19 | 二氯甲烷dichloromethane | 0.02 | ● |
| 20 | 苯Benzene | 0.01 | ● |
| 21 | 总三卤甲烷Total trihalomethane | 0.1 | ○ |
| 22 | 氯仿Chloroform | 0.06 | ○ |
| 23 | 溴二氯甲烷Bromodichloromethane | 0.03 | ● |
| 24 | 二溴氯甲烷Dibromochloromethane | 0.1 | ● |
| 25 | 溴仿Bromoform | 0.09 | ● |
| 26 | 福美双Tiram | 0.006 | ○ |
| 27 | 西玛三嗉Slmazine（CAT） | 0.003 | ○ |
| 28 | 杀草丹Thiobencarb | 0.002 | ● |
| 29 | 1，3氯化丙稀 1，3dichloropropens（D-D） | 0.002 | ● |

（3）与自来水特性有关的项目

化学指标单位：

| 序号 | 水质标准项目 | 标准值 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯离子chlorlde | 200 |  |
| 2 | 有机物等（高锰酸钾消耗量）Organic substances | 10 |  |
| 3 | 铜Copper | 1 |  |
| 4 | 铁Iron | 0.3 |  |
| 5 | 锰Manganese | 0.005 | ▲ |
| 6 | 锌Zinc | 1 |  |
| 7 | 钠Sodium | 200 | ● |
| 8 | 硬度（钙、镁等）Hardness | 300 |  |
| 9 | 总固体TDS | 500 |  |
| 10 | 酚类Phenols | 0.005 |  |
| 11 | 1，1，1-三氯乙烷 1，1，1-trichloroethane | 0.3 | ○ |
| 12 | 阴离子表面活性剂Anionic surfaotante | 0.2 | ▲ |
| 13 | PH值 PH Value | 5.2～8.6 |  |
| 14 | 臭气Odor | 无异常 |  |
| 15 | 味Taste | 无异常 |  |
| 16 | 色度Color | 5度 |  |
| 17 | 浊度Turbidity | 3度 |  |

（4）其他

| 序号 | 水质标准项目 | 标准值 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反-1，2-二氯乙烯trans-1，2-dichlorethylene | 0.04 | ● |
| 2 | 甲苯Toluane | 0.6 | ● |
| 3 | 二甲苯Xylene | 0.4 | ● |
| 4 | 对-二氯苯р-dichlorobenzene | 0.3 | ● |
| 5 | 1，2-二氯丙烷 | 0.06 | ● |
| 6 | 二乙基乙己基肽酸酯Diethylenxylphtalate | 0.06 | ● |
| 7 | 镍Nickel | 0.01 | ● |
| 8 | 锑Antimony | 0.002 | ● |
| 9 | 硼Boron | 0.2 | ● |
| 10 | 钼Molybodenum | 0.07 | ● |
| 11 | 甲醛Formaidehyde | 0.08 | ● |
| 12 | 二氯醋酸Dichloroacelioaoid | 0.04 | ● |
| 13 | 三氯醋酸Trichloroaceticaoid | 0.3 | ● |
| 14 | 二氯乙腈Dichloroaoetonitorile | 0.08 | ● |
| 15 | 三氯乙醛水合物Chloral hydrate | 0.03 | ● |
| 16 | 异噁坐磷Isoxathion | 0.008 | ○ |
| 17 | 二嗪农diazinon | 0.005 | ○ |
| 18 | 杀螟松（MEP）Fenitrothion | 0.003 | ○ |
| 19 | 异丙基Isoprotiolan | 0.04 | ○ |
| 20 | 氯太罗（TPN）Chlorothalonil | 0.04 | ○ |
| 21 | 拿草特Pfopyzamide | 0.008 | ○ |
| 22 | 敌敌畏（DDVP）DDichlorvos | 0.01 | ● |
| 23 | 丁苯酸Fenobucarb（BPMC） | 0.02 | ● |
| 24 | 草柘醚Chlornitorofen（CNP） | 0.005 | ● |
| 25 | 异稻瘟净Iprobenfos（IBP） | 0.008 | ● |
| 26 | 苯硫磷EPM | 0.006 | ● |

说明：①"变更"栏内为比过去标准变更情况。空栏与过去相同，▲比过去严格；●新制定标准值；○暂定标准值。②PAC：采用粉末活性碳处理。