《世界卫生组织《饮用水水质标准》第二版》

A 饮用水中的细菌质量*

| 有机体类 |  | 指标值 | 旧标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有用于饮用的水 | 大肠杆菌或耐热大肠菌 | 在任意100ml水样中检测不出 |  |
| 进入配水管网的处理后水 | 大肠杆菌或耐热大肠菌 | 在任意100ml水样中检测不出 | 在任意100ml水样中检测不出 |
|  | 总大肠菌群 | 在任意100ml水样中检测不出 | 在任意100ml水样中检测不出 |
| 配水管网中的处理后水 | 大肠杆菌或耐热大肠菌 | 在任意100ml水样中检测不出 |  |
|  | 总大肠菌群 | 在任意100ml水样中检测不出。对于供水量大的情况，应检测足够多次的水样，在任意12个月中95%水样应合格。 |  |

* 如果检测到大肠杆菌或总大肠菌，应立即进行调查。如果发现总大肠菌，应重新取样再测。如果重取的水样中仍检测出大肠菌，则必须进一步调查以确定原因。

B 饮用水中对健康有影响的化学物质

（一）无机组份

| 项目 | 指标值 (mg/l) | 旧标准 (mg/l) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锑 | 0.005(p)* |  |  |
| 砷 | 0.01**(p) | 0.05 | 含量超过6×10-4将有致癌的危险 |
| 钡 | 0.7 |  |  |
| 铍 |  |  | NAD& |
| 硼 | 0.3 |  |  |
| 镉 | 0.003 | 0.005 |  |
| 铬 | 0.05(p) | 0.05 |  |
| 铜 | 2(p) | 1.0 | ATO# |
| 氰 | 0.07 | 0.1 |  |
| 氟 | 1.5 | 1.5 | 当制定国家标准时，应考虑气候条件、用水总量以及其它水源的引入。 |
| 铅 | 0.01 | 0.05 | 众所周知，并非所有的给水都能立即满足指标值的要求，所有其它用以减少水暴露于铅污染下的推荐措施都应采用。 |
| 锰 | 0.5(p) | 0.1 | ATO |
| 汞（总） | 0.001 | 0.001 |  |
| 钼 | 0.07 |  |  |
| 镍 | 0.02 |  |  |
| NO3- | 50 | 10 | 每一项浓度与它相应的指标值的比率的总和不能超过1。 |
| NO2- | 3(p) |  |  |
| 硒 | 0.01 | 0.01 |  |
| 钨 |  |  | NAD |

（二）有机组份

| 项目 | 指标值 (μg/l) | 旧标准 (μg/l) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化烷烃类 |  |  |  |
| 四氯化碳 | 2 | 3 |  |
| 二氯甲烷 | 20 |  |  |
| 1，1-二氯乙烷 |  |  | NAD |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 2000(p) |  |  |
| 1，2-二氯乙烷 | 30** | 10 | 过量致险值为10-5 |
| 氯乙烯类 |  |  |  |
| 氯乙烯 | 5** |  | 过量致险值为10-5 |
| 1，1-二氯乙烯 | 30 | 0.3 |  |
| 1，2-二氯乙烯 | 50 |  |  |
| 三氯乙烯 | 70(p) | 10 |  |
| 四氯乙烯 | 40 | 10 |  |
| 芳香烃族 |  |  |  |
| 苯 | 10** | 10 | 过量致险值为10-5 |
| 甲苯 | 700 |  | ATO |
| 二甲苯族 | 500 |  | ATO |
| 苯乙烷 | 300 |  | ATO |
| 苯乙烯 | 20 |  | ATO |
| 苯并[a]芘 | 0.7** | 0.01 | 过量致险值为10-5 |
| 氯苯类 |  |  |  |
| 一氯苯 | 300 |  | ATO |
| 1，2-二氯苯 | 1000 |  | ATO |
| 1，3-二氯苯 |  |  | NAD |
| 1，4-二氯苯 | 300 |  | ATO |
| 三氯苯（总） | 20 |  | ATO |
| 其它类 |  |  |  |
| 二-（2-乙基已基）已二酸 | 80 |  |  |
| 二-（2-乙基已基）邻苯二甲酸酯 | 8 |  |  |
| 丙烯酰胺 | 0.5** |  | 过量致险值为10-5 |
| 环氧氯丙烷 | 0.4(p) |  |  |
| 六氯丁二烯 | 0.6 |  |  |
| 乙二胺四乙酸（EDTA） | 200(p) |  |  |
| 次氮基三乙酸 | 200 |  |  |
| 二烃基锡 |  |  | NAD |
| 三丁基氧化锡 | 2 |  |  |

（三）农药

| 指标 | 指标值 (μg/l) | 旧标准 (μg/l) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草不绿 | 20** |  | 过量致险值为10-5 |
| 涕灭威 | 10 |  |  |
| 艾氏剂/狄氏剂 | 0.03 | 0.03 |  |
| 莠去津 | 2 |  |  |
| 噻草平/苯达松 | 30 |  |  |
| 羰呋喃 | 5 |  |  |
| 氯丹 | 0.2 | 0.3 |  |
| 绿麦隆 | 30 |  |  |
| DDT | 2 | 1 |  |
| 1，2-二溴-3-氯丙烷 | 1** |  | 过量致险值为10-5 |
| 2，4-D | 30 |  |  |
| 1，2-二氯丙烷 | 20(p) |  |  |
| 1，3-二氯丙烷 |  |  | NAD |
| 1，3-二氯丙烯 | 20** |  | 过量致险值为10-5 |
| 二溴乙烯 |  |  | NAD |
| 七氯和七氯环氧化物 | 0.03 | 各0.1 |  |
| 六氯苯 | 1** | 0.01 | 过量致险值为10-5 |
| 异丙隆 | 9 |  |  |
| 林丹 | 2 | 3 |  |
| 2-甲-4-氯苯氧基乙酸（MCPA） | 2 | 100 |  |
| 甲氧氯 | 20 |  |  |
| 丙草胺 | 10 |  |  |
| 草达灭 | 6 |  |  |
| 二甲戊乐灵 | 20 |  |  |
| 五氯苯酚 | 9(p) | 10 |  |
| 二氯苯醚菊酯 | 20 |  |  |
| 丙酸缩苯胺 | 20 |  |  |
| 达草止 | 100 |  |  |
| 西玛三嗪 | 2 |  |  |
| 氟乐灵 | 20 |  |  |
| 氯苯氧基除草剂，不包括2，4-D和MCPA |  |  |  |
| 2，4-DB | 90 |  |  |
| 二氯丙酸 | 100 |  |  |
| 2，4，5-涕丙酸 | 9 |  |  |
| 2-甲-4-氯丁酸（MCPB） |  |  | NAD |
| 2-甲-4-氯丙酸 | 10 |  |  |
| 2，4，5-T | 9 |  |  |

（四）消毒剂及消毒副产物

| 消毒剂 | 指标值(mg/l) | 旧标准(mg/l) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一氯胺 | 3 |  |  |
| 二氯胺和三氯胺 |  |  | NAD |
| 氯 | 5 |  | ATO.在pH＜8.0时，为保证消毒效果，接触30分钟后，自由氯应＞0.5mg/L。 |
| 二氧化氯 |  |  | 由于二氧化氯会迅速分解，故该指项标值尚未制定。且亚氯酸盐的指标值足以防止来自于二氧化氯的潜在毒性。 |
| 碘 |  |  | NAD |
| 消毒副产物 | 指标值 (μg/l) | 旧标准 (μg/l) | 备注 |
| 溴酸盐 | 25**（p） |  | 过量致险值为7×10-5 |
| 氯酸盐 |  |  | NAD |
| 亚氯酸盐 | 200（p） |  |  |
| 氯酚类 |  |  |  |
| 2-氯酚 |  |  | NAD |
| 2，4-二氯酚 |  |  | NAD |
| 2，4，6-三氯酚 | 200** | 10 | 过量致险值为10-5，ATO |
| 甲醛 | 900 |  |  |
| 3-氯-4-二氯甲基-5-羟基 |  |  |  |
| -2（5H）-呋喃酮（MX） |  |  | NAD |
| 三卤甲烷类 |  |  | 每一项的浓度与它相对应的指标值的比率不能超过1。 |
| 三溴甲烷 | 100 |  |  |
| 一氯二溴甲烷 | 100 |  |  |
| 二氯一溴甲烷 | 60** |  | 过量致险值为10-5 |
| 三氯甲烷 | 200** | 30 | 过量致险值为10-5 |
| 氯化乙酸类 |  |  |  |
| 氯乙酸 |  |  | NAD |
| 二氯乙酸 | 50(P) |  |  |
| 三氯乙酸 | 100(P) |  |  |
| 水合三氯乙醛 | 10(P) |  |  |
| 氯丙酮 |  |  | NAD |
| 卤乙腈类 |  |  |  |
| 二氯乙腈 | 90(p) |  |  |
| 二溴乙腈 | 100(p) |  |  |
| 氯溴乙腈 |  |  | NAD |
| 三氯乙腈 | 1(p) |  |  |
| 氯乙腈（以CN计） | 70 |  |  |
| 三氯硝基甲烷 |  |  | NAD |

* （P）—临时性指标值，该项目适用于某些组分，对这些组分而言，有一些证据说明这些组分具有潜在的毒害作用，但对健康影响的资料有限；或在确定日容许摄入量（TDI）时不确定因素超过1000以上。
** 对于被认为有致癌性的物质，该指导值为致癌危险率为10-5时其在饮用水中的浓度（即每100，000人中，连续70年饮用含浓度为该指导值的该物质的饮用水，有一人致癌）。
& NAD—没有足够的资料用于确定推荐的健康指导值。
# ATO—该物质的浓度为健康指导值或低于该值时，可能会影响水的感官、嗅或味。

C 饮用水中常见的对健康影响不大的化学物质的浓度

| 化学物质 | 备注 |
| --- | --- |
| 石棉 | U |
| 银 | U |
| 锡 | U |

U—对于这些组分不必要提出一个健康基准指标值，因为它们在饮用水中常见的浓度下对人体健康无毒害作用。

D 饮用水中放射性组份

| 项目 | 筛分值(Bq/L) | 旧标准(Bq/L) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总α活性 | 0.1 | 0.1 | 如果超出了一个筛分值，那么更详细的放射性核元素分析必不可少。较高的值并不一定说明该水质不适于人类饮用。 |
| 总β活性 | 1 | 1 |  |

E 饮用水中含有的能引起用户不满的物质及其参数

| 项目 | 可能导致用户不满的值 |  | 旧标准 | 用户不满的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理参数 |  |  |  |  |
| 色度 | 15TCUb |  | 15TCU | 外观 |
| 嗅和味 | - |  | 没有不快感觉 | 应当可能接受 |
| 水温 | - |  |  | 应当可以接受 |
| 浊度 | 5NTUc |  | 5NTU | 外观；为了最终的消毒效果，平均浊度≤1NTU，单个水样≤5NTU。 |
| 无机组分 |  |  |  |  |
| 铝 |  | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 沉淀，脱色 |
| 氨 |  | 1.5mg/L |  | 味和嗅 |
| 氯化物 |  | 250mg/L | 250mg/L | 味道，腐蚀 |
| 铜 |  | 1mg/L | 1.0mg/L | 洗衣房和卫生间器具生锈（健康基准临时指标值为2mg/L） |
| 硬度 |  | - | 500mgCaCO3/L | 高硬度：水垢沉淀，形成浮渣 |
| 硫化氢 |  | 0.05mg/L | 不得检出 | 嗅和味 |
| 铁 |  | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 洗衣房和卫生间器具生锈 |
| 锰 |  | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 洗衣房和卫生间器具生锈（健康基准临时指标值为0.5mg/L） |
| 溶解氧 |  | - |  | 间接影响 |
| pH |  | - | 6.5—8.5 | 低pH：具腐蚀性 高pH：味道，滑腻感 用氯进行有效消毒时最好pH＜8.0 |
| 钠 |  | 200mg/L | 200mg/L | 味道 |
| 硫酸盐 |  | 250mg/L | 400mg/L | 味道，腐蚀 |
| 总溶解固体 |  | 1000mg/L | 1000mg/L | 味道 |
| 锌 |  | 3mg/L | 5.0mg/L | 外观，味道 |
| 有机组分 |  |  |  |  |
| 甲苯 |  | 24—170μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为700μg/l) |
| 二甲苯 |  | 20—1800μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为500μg/l) |
| 乙苯 |  | 2—200μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为300μg/l) |
| 苯乙烯 |  | 4—2600μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为20μg/l) |
| 一氯苯 |  | 10—120μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为300μg/l) |
| 1，2-二氯苯 |  | 1—10μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为1000μg/l) |
| 1，4-二氯苯 |  | 0.3—30μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为300μg/l) |
| 三氯苯（总） |  | 5—50μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为20μg/l) |
| 合成洗涤剂 |  | - |  | 泡沫，味道，嗅味 |
| 消毒剂及消毒副产物氯 |  | 600—1000μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为5mg/L) |
| 氯酚类 |  |  |  |  |
| 2-氯酚 |  | 0.1—10μg/l |  | 嗅和味 |
| 2，4-二氯酚 |  | 0.3—40μg/l |  | 嗅和味 |
| 2，4，6-三氯酚 |  | 2—300μg/l |  | 嗅和味（健康基准指标值为200μg/l） |

a.这里所指的水准值不是精确数值。根据当地情况，低于或高于该值都可能出现问题，故对有机物组分列出了味道和气味的上下限范围。
b.TCU，色度单位。
c.NTU，散色浊度单位。