佛山市兆特科技商贸有限公司

电话：0757-26136837 

传真：0757-22681372

产品名称：余氯检测管
产品用途：水质中余氯测定
产品规格：10支/包
产品价格：20元/包
商品描述：
    本产品可有效对各种日常供水，包括自来水、游泳池及餐饮用水等余氯含量进行快速检测。只需将待测水质加入检测管内，将检测管中的试剂摇匀溶解即会显示深浅不同的紫红色，参照标准色板，即可确定余氯含量，结果可靠。
含氯消毒剂是目前普遍使用的消毒剂，在自来水、游泳池和餐具等的消毒中被广泛使用。但是含氯消毒剂在消毒的同时会产生多种副产物，因此经氯化消毒的水质安全性日益受到人们的关注。余氯含量是评定水消毒效果的一个重要指标。为抑制水中残留细菌、病毒等微生物的再度繁殖，水经过含氯消毒剂消毒一段时间后，应有适量余氯在水中，以保证持续的杀菌能力。但是当余氯含量过高时，容易引起水质第二次污染，常引发致癌物质的产生，引起溶血性贫血等，对人类健康有一定的危害作用。因此，有效地控制和检测余氯含量在供水处理中至关重要。
    常用的余氯含量测定方法有邻联甲苯胺比色法和邻联甲苯胺 -亚砷酸盐比色法等，这些方法操作繁杂（需专业技术人员），无法满足对水质进行快速、即需即检的要求。本产品可有效对各种日常供水，包括自来水、游泳池及餐饮用水等余氯含量进行快速检测。只需将待测水质加入检测管内，将检测管中的试剂摇匀溶解即会显示深浅不同的紫红色，参照标准色板， 即可确定余氯含量，结果可靠。 检测范围为 0.1mg/L～10mg/L，检测方法简便、快速、准确。适用于卫生防疫部门进行现场监督、检查使用，也可供企业自检使用。 

比色板：

检测方法:
    取 1毫升待测液于检测管中，摇匀后与标准色板对照（与标准色板对照时，最好在管后衬一张白纸作为背景），确定余氯含量。 

结果判定:
    如果待测液中含有超过 0.1mg/L余氯时，溶液即会变色，溶液颜色的深浅与余氯含量成正比，当余氯的含量较高时，溶液成紫红色，最后成紫色。

